相机WDM控制台软件使用说明书

驱动安装:

将压缩包解压以后,运行WDM Driver Installer.exe文件,进行驱动程序安装.

运行控制台文件

安装完毕以后,在webcam application目录里面运行IMG132E_WDM.exe文件

- 运行以后，在WINDOWS的系统托盘里面会出现摄像头图标

- 双击该图标，即可显示控制台软件界面

- 连接好相机以后，点击VIDEO按钮

- 相机开始工作，在控制台的预览窗口中会显示视频画面

- 调节GAIN滚动条，可以调节相机的增益

- 调节Exposure滚动条，可以调节相机的曝光时间

- 点击Exposure滚动条右上方的x 1ms 字样，可以切换成x 10ms, x100ms，即曝光时间档位

- 调节White Balance 上方的三个滚动条，可以实现分别对红绿蓝三色比例进行调节，从而实现对图象的手动白平衡控制

- 调节OFFSET滚动条，可以对图象进行轻微的背光补偿，避免最暗的地方的像素值小于0

- 点击Full Size Video可以在一个新窗口中显示1：1分辨率的大视频画面

- 点击预览窗口下的Time按钮，可以在视频图象中叠加当前的时间戳，精确到毫秒

- 点击预览窗口下的overlay按钮，可以在视频图象中叠加一张静态图象。静态图象放在软件名录下，为overlay.bmp，您可以根据自己的需要使用图象编辑软件对该图片进行编辑，从而获得例如边框，字符叠加等效果。

- 在Select LUT model下拉选框中，可以选择一些特殊图象处理效果，如伪彩色图象，热感应图象，底片效果，以及一些肤色校正效果。软件会对视频数据进行实时图象处理，输出到预览窗口，大视频画面窗口，以及WDM视频流中。

使用其他软件调用WDM视频流

任何支持WDM标准视频设备的软件均可以使用本软件所提供的摄像机视频流。以QQ为例。

- 启动QQ

- 选择一个好友

- 点击视频聊天，在视频设备中选择QHYCCD WDM视频驱动

- 视频聊天开始以后，即可看到本地由本软件及相机发送的视频流。对方也可以看到此视频流。